# 招标参数

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 智慧教室终端 | 1.智慧教室终端为嵌入式架构一体化硬件设备，所有应用功能通过讲台高清触控屏操作来完成，主机及讲台高清触控屏采用讲台方式安装和使用；不借助电脑可独立实现网络中控、专业录播、远程互动、无线投屏、圈点批注、电子白板、物联控制等功能； 2.为满足多样化登录要求，智慧教室终端需要支持账号密码登录、IC卡刷卡登录、二维码扫描登录、人脸识别登录四种登录方式。老师通过任一方式登陆终端后可以自动读取老师信息与权限，自动匹配个人数据；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 3.内置录播模块，具备录制、音视频编解码、音频处理、存储、流媒体服务器、视频互动等功能于一体； 4.要求录播画面在讲台高清触控屏上可实时预览，并支持录制、暂停、停止等操作，录制开启时能在教室显示大屏/投影幕布上呈现准备开始的倒计时，提醒师生即将开始录制；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 5.终端接口要求：HDMI视频输入接口≥3路，用于授课电脑、外接笔记本、实物展台等设备接入终端；HDMI输出接口≥2路，其中至少1路支持4K分辨率输出，用于外接授课大屏、互动电视；网口≥4路，至少2路支持POE；RS-232控制接口≥4路；音频MIC输入接口≥5路，每路均支持独立的48V幻象供电开关；音频LINE OUT接口≥1路；可电源管理的授课大屏供电接口不少于1路、投影幕升降接口不少于1路；PC控制接口不少于1路；无线麦IR接口不少于1路；USB接口不少于1路；TYPE-C接口不少于2路。（提供产品实物接口图并加盖厂商公章） 6.要求内置数字音频处理功能，支持MIC、LINE IN等音频混音、增益、降噪等处理，音视频互动中支持回声抑制处理功能；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 7.支持硬件无线投屏，支持移动设备内容投屏显示到智慧教室终端（支持手机、平板、笔记本电脑3种不同类型移动设备），老师可以在终端触控屏上选中全屏输出到液晶大屏上显示；支持投屏内容的录制，完整记录老师投屏、圈点批注全过程；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 8.直播功能，支持提前创建直播活动并支持在终端设备上一键开启直播，支持多终端观看，可以支持校内、校外远程直播，支持万人在线观看直播学习；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 9.支持大屏共享模式，可一键将教师屏幕共享到小组屏，支持小组互动模式，可一键开启小组多终端投屏互动；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 10.支持在课程录制界面将已录制好的资源一键上传到网络教学平台个人云盘空间内；（提供符合以上功能描述的权威检测机构出具的《检测报告》并加盖公章） 11.为保证产品质量，要求提供智慧教室终端产品国家强制性产品认证证书复印件并加盖公章； 12.为保证产品设计符合节能环保的国家标准，要求提供智慧教室终端产品节能证书复印件加盖公章； 13.为保证产品稳定可靠，要求提供智慧教室终端平均无故障时间不低于20万小时的检测报告复印件加盖公章； 14.承诺合同签订后3个工作日内到采购方现场进行所有功能逐一实际演示验证。 | 1 | 台 |
|  | 智慧终端管理系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用智能操作系统，支持可视化集中管控终端所有功能； 3.支持统一配置智慧终端网络信息； 4.支持绑定管控平台，并对智慧终端进行相关系统设置； 5.支持统一修改无线网络信息； 6.支持统一设置教室设备串口信息，包括一体机、投影等。 | 1 | 套 |
|  | 常态录播系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.采用B/S架构，具备直播、点播、录制管理、导播控制、系统设置、参数修改等功能，支持Linux、mac、Windows多操作系统访问，支持浏览器访问； 3.为保证系统与资源平台进行资源对接，要求系统支持RTP、RTSP、RTMP等音视频传输协议，支持所录制的视频文件FTP自动上传至服务器功能； 4.为保证直播观看和视频交互流畅进行，要求画面延迟≤300ms（局域网）； 5.支持公网CDN直播推送，支持公网视频平台进行直播对接，支持平台数量≥3个，进行活动视频的大规模直播；（提供功能截图并加盖公章） 6.录制模式支持本地电影模式、资源模式视频录制和双模式同步录制。 | 1 | 套 |
|  | 双目教师跟踪摄像机 | 单台摄像机集成了特写镜头、云台、全景镜头，支持人物行为自动捕捉与跟踪，支持特写画面与全景画面自动切换。 特写摄像机技术规格： 1.图像传感器：1/2.8英寸CMOS，214万像素 2.焦距：f=4.7mm - 94.0mm 3.光圈：F1.6 - F3.5 4.光学变焦：20倍 5.数字变焦：12倍 6.视场角：59.5°- 2.9° 全景摄像机技术规格： 7.传感器：1/2.8" CMOS 8.有效像素：214万像素 9.镜头：手动定焦 10.焦距：3.7mm 11.视角：水平72°，垂直40° 云台技术规格 12.水平范围：-170°~+170° 13.垂直范围：-30°~+90° 14.水平转动速度：0.1°~120°/秒 15.垂直转动速度：0.1°~90°/秒 16.预置点数目：256个 网络流媒体规格： 17.分辨率：1920×1080@60fps 18.视频格式：1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、1080I/60、1080I/50、720P/60、720P/50 19.网络接口：100M自适应以太网接口(RJ45) 20.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、HTTP、TCP、UDP 21.压缩图像码流：双码流输出 22.视频压缩：H.264 23.音频压缩：AAC | 1 | 台 |
|  | 双目学生跟踪摄像机 | 单台摄像机集成了特写镜头、云台、全景镜头，支持人物行为自动捕捉与跟踪，支持特写画面与全景画面自动切换。 特写摄像机技术规格： 1.图像传感器：1/2.8英寸CMOS，214万像素 2.焦距：f=4.7mm - 94.0mm 3.光圈：F1.6 - F3.5 4.光学变焦：20倍 5.数字变焦：12倍 6.视场角：59.5°- 2.9° 全景摄像机技术规格： 7.传感器：1/2.8" CMOS 8.有效像素：214万像素 9.镜头：手动定焦 10.焦距：3.7mm 11.视角：水平72°，垂直40° 云台技术规格 12.水平范围：-170°~+170° 13.垂直范围：-30°~+90° 14.水平转动速度：0.1°~120°/秒 15.垂直转动速度：0.1°~90°/秒 16.预置点数目：256个 网络流媒体规格： 17.分辨率：1920×1080@60fps 18.视频格式：1080P/60、1080P/50、1080P/30、1080P/25、1080I/60、1080I/50、720P/60、720P/50 19.网络接口：100M自适应以太网接口(RJ45) 20.网络协议：RTSP、RTMP、ONVIF、HTTP、TCP、UDP 21.压缩图像码流：双码流输出 22.视频压缩：H.264 23.音频压缩：AAC | 1 | 台 |
|  | 拾音吊麦 | 1.换能方式：电容式 2.指向性：单一超指向 3.频率响应：100-16000Hz 4.输出阻抗：近距1KΩ、远距2.3KΩ 5.灵敏度：近距-45dB、远距-38dB | 4 | 支 |
|  | 云直播系统 | 1.云直播功能，支持多终端观看，与教学平台及APP对接，可在教学APP中定制直播间，同时直播时长、互动数据等均可统计到教学平台，实现无缝对接； 2.支持扫码进入直播间，同时也支持观看地址连接加入直播间； 3.具备直播管理行为，可设置云直播是否允许回放，是否允许评论，是否允许转发等功能。 | 1 | 套 |
|  | 智慧课堂互动教学系统 | 1.基础功能： 1.1.智慧课堂系统由智慧课堂教师端、智慧课堂小组端、智慧课堂移动端构成，实现课前课程建设、课中教学互动、多屏互动教学、对比教学、分组研讨等功能； 1.2.智慧课堂系统具备用户管理对接功能； 1.3.智慧课堂系统提供教师个人教学空间，智慧课堂系统与教学空间共享课程数据、备课资料、班级数据、题库、作业、试卷等，实现与课前资源的连贯性；（提供相关证明材料或功能截图加盖公章） 1.4.智慧课堂系统在授课过程中所产生的的教学数据需要自动汇总到教师个人教学空间中包括但不仅限于课中签到数据，课中随机选人数据，课中评分数据，课中主题讨论数据等；（提供相关证明材料或功能截图加盖公章） 1.5.支持PC端（mac系统、Windows系统）和移动端（Android系统、ios系统、鸿蒙系统）等主流设备使用； 2.课程建设模块： 2.1.支持制作课程，所建课程自动同步到教师个人教学空间； 2.2.提供建课模板，支持教师在建课程自动生成课程网站； 2.3.支持慕课制作和慕课教学模式，实现课程知识单元化，每个知识单元聚合丰富的富媒体教学资源，并在同一个页面中进行显示； 2.4.教师可通过系统上传课程所需要的教材、文档、视频等资源； 2.5.支持多种文档格式的上传，包括DOC、PPT、PDF、TXT等，上传后自动转码，无需下载可以直接在线阅读；（提供功能截图并加盖公章） 2.6.支持教学视频任意时间点可插入测验题、图片、PPT，插入的测试题支持单选题、多选题和对错题等题型，插入的内容在时间轴上随意拖动，插入的PPT可以跟视频窗口进行切换；（提供功能截图并加盖公章） 2.7.支持视频的虚拟剪辑，可以将视频文件按照课程的要求剪辑成适当长度；（提供功能截图并加盖公章） 2.8.支持视频打开“防拖拽和防窗口切换”，学生观看时无法进行快进播放，切出系统界面自动停止播放；（提供功能截图并加盖公章） ★2.9.知识点拓展阅读功能，可以根据一个关键词自动生成相关知识点的知识树，插入到课程单元中，并自动推送知识点相关的图书、期刊、论文等资料； ★2.10.支持使用教学资源包建课，教学资源包需整合本科、中高职、基础教育等各层次院校，各学科、专业的资源，教师可以在建课时引用教学资源包中的课程资源、课堂活动示例、题库等内容，同时可以根据教师自己课程的需要进行重新组合使用。 3.智慧课堂大屏/教师端端： 采用安装包的形式，安装到教室大屏中； 3.1课件调用： 3.1.1云盘：为每个师生账号提供不少于100G云盘空间，支持上传文件夹、上传文件、打开文件、新建文件夹、重命名、删除、搜索文件等；可以随时调用云盘内容，支持云盘资源的在线预览；支持将云盘中PPT文件直接点击上课使用；（提供云盘空间大小及功能截图并加盖公章） 3.1.2对接后可直接调取教师个人教学空间已建的课程资源，包含课程章节内容、作业模块、考试模块、教案等内容。支持教师在课堂中，随时调用备课系统中事先准备好的内容，实现课前、课中、课后的连贯性；（提供功能截图并加盖公章） 3.1.3.PPT文件：支持打开课程已有PPT，并可直接点击上课，并支持手机翻页、激光笔和聚光灯功能，PPT播放支持动画、翻页效果；课后需统计教师每页PPT的打开时间等信息；（提供功能截图并加盖公章） 3.2课堂活动： 3.2.1.签到：支持教师通过智慧课堂系统发起普通签到、手势签到、位置签到、二维码签到等多种签到方式功能，学生通过移动端进行签到，教师端实时显示学生的签到情况； 3.2.2.选人：支持教师发起随机选人，屏幕上快速滚动学生的头像信息，支持多次选人，分别赋予分值并统计到学生个人成绩中； 3.2.3.抢答：支持教师发起抢答，教师可以看到所有学生的抢答情况； 3.2.4.主题讨论：支持教师发起主题讨论，学生端收到讨论点击进行发表自己的看法，支持文字、图片等方式上传，并可在大屏展示讨论结果，生成词云分析； 3.2.5.随堂练习：支持发送随堂练习给学生，支持在PC、手机终端查看学生答题结果及答题情况分析；练习题型类型至少包括单选题、多选题、判断题、客观题等常见题型，支持从网络教学平台教师原有课程题库导入；学生可使用录入文字、拍照上传等多种方式进行答题。 3.2.6.发放问卷：问卷编辑需支持自定义编辑或从教师个人教学空间原有问卷库导入等方式。问卷包含单选题、多选题、简答题等常见题型。 3.2.7.分组讨论：可以实现线上小组互动讨论。教师可总览各个小组讨论情况，并对小组成员进行移入、移出、解散等操作。 3.2.8.可以对单个学生或互动小组等进行生生互评。 3.2.9.白板：教师可通过白板手写板书，板书完成后支持保存到教师个人云盘。 3.2.10.以上课堂活动均将结果数据汇总到教师个人教学空间中。（提供功能截图并加盖公章） 3.2.11.支持同时给一个或多个班级上课，若为多个班级同时上课，支持将签到、抢答、选人等课堂活动同时发放到多个班级。（提供功能截图并加盖公章） 3.3多屏互动： 3.3.1.共享本机屏幕：共享时，可选择共享桌面、也可选择单一浏览器、PPT等其他软件窗口，支持选择是否开启画中画、同时共享电脑声音；支持将授课设备屏幕或窗口共享给侧屏、学生设备、课堂内成员；（提供功能截图并加盖公章） 3.3.2.共享学生设备：支持同时选择不少于4位学生，将学生屏幕展示到授课电脑或大屏上；包含pad、Windows电脑、Mac等移动设备；支持多个学生投屏宫格视图展示，支持指定某学生屏幕放大展示，并支持两种展示视图切换；教师可控制学生设备投屏后声音开启关闭及学生投屏的开启和关闭；（提供功能截图并加盖公章） 3.3.3.小组侧屏展示：支持同时展示不少于4个侧屏屏幕，侧屏系统支持Windows、Android，支持多个侧屏宫格视图展示，支持指定某一个侧屏放大展示，并支持两种展示视图切换；教师可控制侧屏投屏后声音开启关闭及侧屏投屏的开启和关闭；（提供功能截图并加盖公章） 3.3.4.投屏：无同一局域网、WiFi网络限制，可使用4G、5G、WiFi、有线网络、蜂窝网络等网络支持将手机、pad、PC桌面及设备声音投屏到授课电脑上；（提供功能截图并加盖公章） 3.4线上课堂： 3.4.1.性能要求：支持≥2000的同一课堂使用；支持1000-2000人同时文字聊天，≥30人语音视频互动。支持720P、1080P（HD）、HD+等高清画质视频；支持动态调整视频流的大小，适用于不同网络环境以及需要进行视频窗格切换的场景。支持回声消除、自动噪声抑制、自动增益控制，适应各种音频环境，对用户的通话内容进行加密，防止信息泄露。直播延迟小于500ms，学生端观看延时在400～800 ms。 3.4.2.身份角色：教师即为课堂创建者，有权将学生设置为助教；创建者有权将学生移出课堂；有权向学生发送解除静音或开启视频的请求；有权强制学生和助教静音和关闭摄像头；助教身份支持将学生移出课堂；有权向学生发送解除静音或开启视频的请求；有权强制学生静音和关闭摄像头；有权进行成员比对和查看比对历史；课堂录制；发布、删除和编辑公告；发布分组讨论、签到等活动。 3.4.3.需具备课堂录制功能，录制的课堂视频能回传至个人云盘中；（提供功能截图并加盖公章） 3.5.辅助教学工具：支持白板功能，在白板下支持画笔、激光笔、橡皮差、清除、形状、线条、文字输入、添加文件、修改本景色；板书完成后支持转发给学生或保存到云盘；支持切换窗口，支持在软件内快速切换至桌面、其他软件操作窗口、本软件窗口等。（提供功能截图并加盖公章） 3.6.同声翻译：支持将教师语音实时转换为文字，并根据前后文语义动态纠正文字；支持实时翻译教师语音，识别及翻译语种包含中、英、德、法、日、俄、西班牙、韩等多语种；（提供功能截图并加盖公章） 4.智慧课堂控制端： 采用安卓面板安装包的形式，安装到教室智慧终端中； 4.1.支持通过智慧课堂控制端界面下，一键唤醒智慧课堂软件系统，并对扫码登录的用户可免密登录智慧课堂软件系统； 4.4.支持通过智慧课堂控制端在任意界面下，完成以下教学活动：打开课件模块，完成教学相关操作；打开线上课堂模块，完成远程互动操作；打开签到功能，完成签到；打开投屏功能，使用多屏互动功能；打开活动模块，发起多种教学活动；打开云盘模块,调用云盘资源；打开同声翻译，实时进行课堂同声翻译； 4.5.支持教师通过云盘或课程打开授课PPT时，通过智慧课堂控制端显示正在讲课的PPT目录视图，并支持通过智慧课堂控制端进行跳转任意页码； 5.智慧课堂小组侧屏端： 采用客户端安装包的形式，安装到教室侧屏； 5.1.支持安卓学生端通过扫码将屏幕镜像投屏显示到侧屏； 5.2.支持IOS、PC设备通过镜像直接显示到侧屏； 5.3.配合智慧课堂大屏端完成多屏互动的功能； 6.智慧课堂移动端： 6.1.具有移动客户端，支持iOS和Android操作系统，用于手机、Pad等智能移动终端中，实现在线移动学习； 6.2.PC端与移动端的学习进度保持同步，学生在任何终端上，都可以实现学习记录的持续性，系统也可对任何终端的学习行为进行监控； 6.3.移动端满足课前课中课后使用，可基于课程形成师生互动交流群，实时进行即时通讯，进行讨论与交流，教师和学生可以开展话题讨论，利用发帖形式进行小组话题交流； ★6.4.可以阅读海量电子图书、报纸、期刊、专题等资源，支持分享； 6.5.支持移动端加入互动课堂； 各供应商需提供软件著作权证书； 中标供应商需在中标公示期间到学校进行上述功能演示，若未到、逾期、提供虚假演示，中标后取消中标资格。 | 1 | 套 |
|  | 双屏智慧黑板 | - 双屏智慧黑板采用平面结构设计，由2套单屏智慧黑板组合而成，分别为两块显示部分和书写侧板，支持全屏粉笔、水性笔书写； - 液晶显示尺寸≧86英寸*2，分辨率：3840*2160,亮度≥400cd/㎡； - 具有手指息屏开关黑板背光功能，通过长按屏幕达到息屏及唤醒功能.且整机具备抗强光干扰性能，在400K LUX照度的光照下保证书写功能正常。 - 采用电容触控技术，Window7/8/10/Mac os/Linux/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序； - 液晶显示部分采用全贴合设计，钢化玻璃和液晶层之间紧密贴合，无水汽，水雾，减少显示面板与玻璃间的偏光，显示更加清晰； - 在Windows与Android下均支持≥40点同时触控及≥20书写；触摸响应时间≤4ms；定位精度≤士0.1mm；最小识别直径≤2mm； - 采用物理防蓝光技术；在源头减少有害蓝光波段能量，有害蓝光波长415～455nm<30%。无需其他操作即可达到蓝光防护效果。通过扫描交互设备前面板二维码即可获取产品防蓝光检测证书； - 具备2.2 声道，≥2 个前置音箱；峰值功率≥ 80W； - 具备护眼、柔光护眼、亮度护眼、书写护眼、光控护眼等多重智能护眼模式，用户可自行打开或关闭；有效保护师生视力； - 为便于教师进行日常设备开关机、调出主页、音量+/-、护眼、触控开关、关闭窗口等操作，整机具备≥7个前置按键，并且具备前置针孔式一键还原OPS功能，不接受物理按键防止误操作；前置电源物理按键具有一键关机、ops关机、节能待机三合一功能； - 为保证信号不遮挡，屏体正面前置2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能； - 需要提供前置接口。设备前置接口包括但不限于：≥2 路USB3.0（安卓与Windows系统下均可识别）；≥1路HDMI接口（非转接）；≥1路Type-C全通道接口；接口与具有中文丝印标识便于识别； - Android 部分可一键进行硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、存储、截屏文件夹、屏温、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU 型号、CPU 使用率、设备名称状态、故障提示。 - 易维护性：整机具备前置电脑系统还原物理按键，具有中文丝印标识便于识别，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。前置接口 面板、前置按键面板屏体主板、屏体电源板、扬声器分别支持单独前拆，无需拆卸显示屏即可维护； - Android 主板具备四核CPU，安卓系统≥11.0；内存≥2G；存储≥8G，并且支持扩展到≥64G； - 具有悬浮菜单，在任意信号源通道(如含WindowsAndroid 、HDMI等常用通道)下均可调用，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加 Windows 和 Android 系统下的互动教学工具、书写白板、系统设置、A1 互动软件、便签等不少于30个应用； - 极速开机功能：通电不开机状态下，开机速度不超过1s； - 双侧侧板以耐磨无光泽的材料制成，反射比应在0.15-0.20之间，符合国标GBE28231-2011 标准；板面硬度≧9H，采用金属材质纳米镀膜，支持磁性材质教具吸附功能，且双侧黑板板面无任何按键；光泽度符合 GB828231-2011 标准，不高于 8光泽度以免产生眩光黑板; - 内置电脑模块：采用插拔式模块电脑架构，接口遵循OPS-C相关规范,针脚数为80Pin,与插拔式电脑无单独连接线。 CPU: ≥I5（intel 酷睿12代及以上），内存：≥8G，硬盘：≥256G SSD。提供软件、硬件一键系统还原功能。支持集中控制管理软件远程统一进行系统备份与还原。 - 双屏软件： - 基于Windows版本的教师授课双屏互动软件，适合于“双大屏”和“双大屏+桌面屏”的2种显示模式，广泛应用于多资源对比展示的教学环境； - 双大屏具有同步显示和对比显示：同步显示支持双屏显示完全一致的内容；对比显示支持双屏显示两两不同内容，当展示一个文件时，双屏自动显示一样的内容；展示2个文件时，自动显示为对比模式；所有展示文件按“自适应”方式显示，等比例缩放，不能出现拉伸及变形； - 多视窗监看功能：大屏分为文件列表区和展示区，教师每打开一个文件都以缩略图的方式显示在文件列表区，需展示时将列表区的文件拖入展示区即可；展示文件默认全屏展示，文件列表区在长时间不使用时自动收拢为快捷图标，需要操作时，再次点开即可，不影响教师教学。双大屏均具有相同操作功能，以方便教师在讲台上自由授课。（提供文件列表区和展示区的功能截图，加盖生产厂家鲜章） - 展示文件打开：教师在任意一个大屏上均可以打开展示文件，每个大屏仅具有1个打开文件按钮，不得因为文档格式不同采用多个按钮打开，简化教师操作。 - 5展示文件类型：支持全格式文件和窗口，支持 PPT、Word、Excel、PDF 等各种文档资源，支持图片、视频等市面上常见的媒体资源，支持各类视频网站、门户网站等任意类型 web 资源，支持 CAD、Photoshop等各种应用软件，支持多文档同时打开； - 展示文件的操作，展示中的文件具有一键关闭、编辑、批注等常用操作功能，针对教学使用较多的PPT文件支持一键“PPT上下页”展示；双屏对比教学时，支持一键互换，一键广播和一键调用黑板等功能。（提供展示文件操作按钮截图，加盖生产厂家鲜章） - 系统自带电子黑板，具有分屏书写和单屏书写双大屏同步显示模式，教师在任意一侧大屏上均可打开黑板，支持双大屏同时打开黑板；当电子黑板被关闭时，大屏自动恢复之前的显示状态。电子黑板支持多页及分页自动记录功能，支持前后翻页，黑板被打开时自动新建一页，页面有书写内容后自动保存；当前后翻页时系统自动调取原书写内容并显示，可以继续修改。 - 电子黑板至少具有“新建、背景、画笔、板擦、保存”等常用操作功能菜单，画笔具有笔形、颜色、粗细等选择，板擦具有板擦、圈擦、清页等常用功能。毛笔模拟粉笔的效果，根据教师书写的力度自动识别笔画粗细，且具有一定的毛笔自动美颜的效果。同时支持线条粗细设定，板擦支持教师手势擦除。黑板具有单页版面延申功能，方便理工科老师推导公式使用。电子黑板具有一键广播、放大、缩小等常用授课场景操作功能。 - 批注功能：授课过程中，教师可对展示文件进行实时批注，批注内容可以保存； - 单屏具有单屏单画面、单屏双画面，单屏三画面等展示模式，供教师自由选择。 - PPT上下页联动播放：当显示课件为PPT时，支持PPT上下页联动播放，也可以一键关闭联动状态。 - 屏幕互换，双屏展示的文档对象均可进行屏幕互换（图片、音视频文件、WORD、PPT、FLASH、PDF等均可实现），从一个屏换到另外一个屏幕后，文档自动放大至全屏。 - 屏幕广播，双屏展示的文档对象均可进行一键广播（图片、音视频文件、WORD、PPT、FLASH、PDF等均可实现），2个屏幕同时显示一个屏幕的内容，关闭后自动恢复到原有对比教学模式。 - 系统支持常用功能手势识别：如手势板擦，手势关闭文档，PPT翻页，手势图片放大，缩小，视频暂停、播放等。 - 为了保证系统的兼容性和课堂教学的连贯性，要求本系统与智慧黑板为同一品牌。 | 1 | 台 |
|  | 数字红外无线系统主机 | 1.系统采用数字红外音频传输及控制技术； 2.集数字红外主机与专业数字音频功率放大器于一体，≥2路数字红外接收器接口（RJ45），红外载波频率可选，支持2个无线麦克风； 3.≥1个A型USB线路输入带音量调节旋钮，可连接有线麦克风传输音频；通过B型USB连接PC，支持数字音频输入输出，配合数字红外无线麦克风可实现PPT翻页功能； 4.≥1路模拟立体声音频输入，1路模拟平衡输入，1路模拟立体声优先输入，每路音量单独可调，≥1路模拟立体声线路输出； 5.功放输出声道均衡可调，输出功率：≥60W×4； 6.保护功能完善：短路、直流、过温等保护，过载功率控制，超温功率控制等； 7.频率响应（麦克风-主机）100Hz～20kHz；信噪比（麦克风-主机）≥90 dBA；总谐波失真（麦克风-主机）≤0.05%；动态范围（麦克风-主机）≥85dB。 | 1 | 台 |
|  | 数字红外接收器 | 1.数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境； 2.接收频点可调； 3.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°； 辐射距离：≥25 m；覆盖面积：约80-100 m2 ； 4.1个RJ45接口，用于连接CBLRJ45系列延长网线。 | 1 | 台 |
|  | 麦克风 | 1.包含一支有线麦克风及一支无线红外手持麦克风； 2.有线鹅颈麦标配60 cm话筒杆，自带无线手持麦充电座，多用途智能扩声； 3.教室与教室之间保证互不干扰，无论多少个教室安装，同时使用都不会有串频和干扰现象； 4.红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便。 | 1 | 套 |
|  | 线阵列音柱 | 1.线阵列音柱； 2.宽频响：输出音量高，频响带宽平直，最低频率可低至80 Hz； 3.定阻输入：6Ω； 4.额定功率≥60W； 5.灵敏度≥90dB。 | 4 | 台 |
|  | 可移动组合桌椅 | 6人桌子可拼接为一组，单个桌子以梯形或扇形为面，表面平整，带储物空间，可移动，随意拼接，满足单人使用同时方便拼接组合。椅子符合人体工程学，可移动，结实舒适。 | 9 | 套 |
|  | 触控一体机 | 1. LED液晶屏体：A规屏，显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9，物理分辨率：3840×2160。 2. 对比度4000：1，最大可视角度178度。 3. 整机外壳采用金属材质，屏幕采用≤ 3.0mm防眩钢化玻璃保护 4. 整机具备刚强光干扰性能，在350K LUX照度的光照下保证书写功能正常的光照下保证书写功能正常。 5. 整机提供隐藏式前置输入接口，接口不少于1路前置非转接HDMI接口及2路前置双通道USB3.0接口（Windows和Android系统均能被识别） 6. 互平板整机须具备前置电脑还原物理按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7. 整机前面板须具备有标识的天线模块，包含2.4G、5G双频WiFi和蓝牙信号接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 8. 采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32768*32768；定位精度：±0.1mm；触摸高度≤3mm；最小识别直径≤3mm。 9. 正面具备≥2*15W；后置≥ 1*18W扬声器 10. 只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 11. 产品具备具备物理防蓝光功能和智能护眼功能，双重保护师生视力 12. 交互平板具有悬浮菜单，可根据需要自定义； 13. 内置安卓系统，安卓系统版本≥11.0，存储≥8G（支持扩展32G）。安卓主页面提供不少于4个应用程序，并可根据教学需求随意替换。安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 14. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示、及故障提示。 15. 可通过多指长按屏幕部分达到息屏及唤醒，以及屏幕下移功能。 16. 可通过NFC模块与移动端进行大小屏互动； 17. 交互平板具有防雷击、防静电、抗撞击、防火、、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护。 18. 具备供电保护模块。 19. 采用插拔内置式模块化电脑方案，OPS标准接口80pin,杜绝非标定制接口。CPU≥I5（11代及以上），内存≥8G，存储≥256G SSD存储。 | 4 | 台 |
|  | 物联套件 | 物联网关： 1.具备物联网管理和控制功能，可对灯光、窗帘、红外等节点设备进行接入、管理和控制； 2.通讯模式：zigbee、以太网； 3.支持通过Web访问，进行设备管理和配置； 4.工作频段：2.4G； 5.安装方式：吸顶安装； 红外转发器（有需求情况下配备）： 1.多路红外控制器，通讯模式：zigbee； 2.可对空调、投影机、电视等红外受控设备进行管理及控制； 3.安装方式：桌摆、壁挂、吸顶安装； 智能开关： 1.多路灯光控制器：通讯模式：zigbee； 2.采用86型开关面板，与原来的86插座兼容，可直接更换原来的按键开关面板； 3.支持电路保护，防雷击、抗电流浪冲击，适用于市场上各类型的灯具，零火线供电方式，额定负载电流10A； 4.负载总功率：1000W；感性负载≤300W,阻性负载≤1000W,容性负载≤300W,乌丝灯； 单轨窗帘开关： 1.窗帘控制器：通讯模式：zigbee； 2.无线频率2.4GHz，通信方式IEEE802.15.4； 窗帘导轨+配套电机： 1.电动窗帘电机：输入电压：100~240V；额定转速：120rpm； 2.电动窗帘导轨：产品材质铝合金；表面工艺电泳。电动开合帘轨道采用高智能家居轨道，可电动控制开合窗帘，遇阻自动停止，也可以手动开合窗帘。 | 1 | 套 |
|  | 物联网控制系统 | 1.为保证系统的稳定性，所投产品需内置于智慧教室终端； 2.具备物联网智能管控功能。支持灯光、空调、窗帘等控制单元的接入。支持主流zigbee物联协议； 3.支持各种温湿度探测器、光线照度探测器等的接入。支持主流zigbee物联协议； 4.支持终端触控屏本地控制，支持管理员网络远程管理和控制。 | 1 | 套 |
|  | 智慧讲台 | 1、产品尺寸L*W*H（mm）≥1100*650*1100 ；900mm(±5)（桌面离地高度） 2、钢木结合，讲桌上下层钣金采用1.0-2.0mm冷轧钢板，保证产品的结构稳定性；桌面采用18MM木质耐刮材料； 3、整体采用环抱式设计，前面采用前倾式结构设计，两侧边角采用模具圆弧开模一体成型，中间设计厚18mm高厚度木质材料，结合处无明显缝隙设计工艺；木质部分可安装学校的LOGO； 4、布局设计：桌面左侧设计放置29寸21:9触控显示器装置，仰角为20°；桌面右侧整体平整设计，为教学教具提供更大放置区域；设计一个抽屉可放置教学教学教具使用，抽屉采用三节加厚钢珠静音导轨，材料厚度为1.2mm； 5、显示器可电动调节俯仰角； 6、智能讲桌提供外接输入端口； 7、机柜：标准钣金机柜设计，机柜的安装空间13U。 | 1 | 套 |
|  | 无线键鼠 | 鼠标规格 分辨率：≤3000dpi； 产品尺寸（mm）：98.30×60.75×38.10mm； 键盘规格 产品尺寸（mm）：392×125.6×28.9 mm； 键盘标准：89-108键。 | 1 | 套 |
|  | 企业级VPN路由器 | LAN输出口：千兆网口； WAN接入口：千兆网口； 机身材质工艺：金属机身； 企业VPN：支持； 8口PoE供电。 | 1 | 台 |
|  | 无线AP | 1、射频设计：三射频设计，同时支持2.4G和5G； 2、传输速率：最大无线速率大于7Gbps； 3、无线类型：内置智能无线； 4、接口：上联：1个100/1000/2.5G/5GBase-T自适应以太网接口，支持IEEE 802.3af/802.3at/802.3bt标准PoE受电1个5G SFP接口，兼容1G和2.5G SFP口，与电口复用； 下联：1个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，支持对物联网单元供电(48V/12.95W)。 | 1 | 台 |
|  | 交换机 | 16口千兆交换机。 | 1 | 台 |
|  | 电源时序器 | 1.额定输出电压: 交流220V/50Hz； 2.可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,共10通道； 3.每路动作延时时间: 0-999秒； 4.通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W； 5.在高压1.5KV（10mA)冲击下冲击60s无损坏 6.单路额定输出电流: 13A； 7.额定总输出电流: 30A。 | 1 | 台 |